Inserir logo da Empresa

| Data de Emissão: ___/___/____ | ORDEM DE SERVIÇO SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável pela apresentação da Ordem de Serviço: |  |  |
| Função: |  |  |
| Pela presente Ordem de serviço, objetivamos informar os trabalhadores que executam suas atividades laborais nesse setor, conforme estabelece a NR-1, item 1.7, sobre as condições de segurança e saúde às quais estão expostos, como medida preventiva e ,tendo como parâmetro os agentes físicos, químicos, e biológicos citados na NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais(Lei nº 6514 de 22/12/1977,Portaria nº 3214 de 08/06/1978), bem como os procedimentos de aplicação da NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI , NR-17 – Ergonomia , de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e/ou doenças ocupacionais. |  |  |
| Nome: |  | Código: |
| Setor: |  | Função: Armador |
| Atividades Corta,dobra,amarra vergalhões e barras de ferro,monta armações de ferro para estruturas (vigas,colunas e fundações ) conforme projeto , em bancada própria. |  |  |
| Equipamentos de Proteção Individual(EPI)Necessários e/ou Utilizados - Capacete - Bota de segurança - Óculos de Proteção - Protetor Auricular tipo inserção (quando estiver em ambientes ruidosos) - Uniforme Completo - Luva de raspa de couro ou vaqueta - Cinto de segurança tipo paraquedista equipado com trava - quedas em conjunto de corda de poliamida preso a estrutura fixa da edificação (trabalho em altura) - Protetor Facial (QUANDO OPERAR A SERRA DE POLI CORTE ) - Ombreiras em raspa de couro (para transporte e descarga de vergalhões) |  |  |
| Medidas Preventivas para os Riscos - Não transite pela obra sem capacete e bota de segurança; - Use seus EPIs apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação ; - Observe atentamente o meio ambiente de trabalho ao circular na obra, e corrija as condições inseguras encontradas, imediatamente; - Não ultrapasse a barreira (cancela) de segurança sem que o elevador esteja no seu pavimento; - Aterramento elétrico da policorte ( se houver); - Uso correto de EPIs; - Treinamento para execução das tarefas; - Correção das posturas de trabalho; - Guarda – Corpo de proteção para periferias, vãos das lajes e escadas; - Não execute nenhum tipo de tarefa ou exerça atividade para a qual não foi treinado, autorizado e não está habilitado. |  |  |
| Orientações de Segurança do Trabalho - Informe com urgência ao mestre de obras ou o seu supervisor ,qualquer irregularidade ou mal funcionamento do equipamento; - Use corretamente o cinto de segurança ligado a um cabo de segurança,para trabalhos realizados em andaimes suspensos mecânicos,para trabalhos em altura superior a 2,00 metros ou na periferia da obra; - Não desça material (armações de ferro ) em queda livre. Use cordas para amarrá-los; - Quando designados para operar a serra policorte , não permita que outras pessoas a utilizem; - Ao operar a serra de policorte, verifique se a mesma está intacta e corretamente fixada,com proteção das partes móveis e use protetor facial e protetor auricular; - Verifique as condições gerais das ferramentas manuais e comunique qualquer alteração nas ferramentas elétricas, para registro em livro de inspeção; - Não improvise extensões elétricas , e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos.Chame o eletricista para tal atividade; - Proteja as pontas verticais dos vergalhões quando da montagem das armações; - Instale bancada apropriada e estável para dobragem e corte de vergalhões afastada dos locais de passagem obrigatória de trabalhadores; - Estoque os vergalhões em cavaletes mantendo a circulação livre. - A estocagem dos vergalhões deve ser feita em locais apropriados, provida de dispositivos adequados de modo a evitar: postura inadequada assumida pelo armador e seu ajudante para movimentar a ferragem, esforço excessivo despendido por ambos para movimentação da ferragem, interferência com as áreas de circulação de trabalhadores; - O layout do pátio de armação deverá ser planejado executado de modo a evitar que as operações de transporte dos vergalhões do estoque até as máquinas de corte dobra, corte e dobra da ferragem, transporte até o local de aplicação na obra; - Exija que a execução da manutenção corretiva e / ou preventiva periódica nas máquinas e / ou equipamentos seja feita por profissional treinado e habilitado. |  |  |
| Recebi treinamento de segurança e saúde no trabalho, bem com todos os equipamentos de proteção individual para neutralizar a ação dos agentes nocivos presentes no meu ambiente de trabalho. Serei cobrado, pelo não cumprimento ao disposto nesta ordem de serviço, estando sujeito às penas de lei, que vão desde a advertência e suspensão até demissão por justa causa. Rio de Janeiro , ____ de _______________ de ______ ____________________________ Assinatura do Empregado |  |  |